MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA :  PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA -  ( USF )

UNIDADE DE SAÚDE  DA  FAMÍLIA

ENDEREÇO :     RUA  AMAZONAS , QUADRA "F" - ÁREA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO

MATRÍCULA : 21.880

BAIRRO : JARDIM KAMEL  -- PIRASSUNUNGA - SP

# PROPRIETÁRIO : PREFEITURA   MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

INSC. CAD.  -  6887.18.030.001.00-4

CONSIDERAÇÕES   GERAIS  DA  OBRA :

Objeto da Obra :  o objeto desta obra consta da construção de uma Unidade de Saúde contendo : sala de  hidratação , pré consulta , vacina , farmácia , sala de odonto ( com o equipo  instalado pela contratada ), consultório médico com wc , sala para nebulização , wc funcionários , wc adaptado para deficiente físico com chuveiro , sala de ACS , copa , área de serviço , sala de materiais ,  sala de espera, sala para reuniões , sanitário masculino , sanitário  feminino , consultório de enfermagem  com wc , sala de recepção e arquivo , varanda defronte ao prédio, escadaria e rampas de acesso ao prédio , coletores de lixo biológico ( vide projeto ) , e casa para compressor.

01   PREPARAÇÃO DO TERRENO :

O   terreno  em  metragem de 322,44 m2  será  preparado e limpo para  a  receber a  construção . Vide  projeto de  implantação ( planta baixa ).

A  obra terá  todas  as  instalações  provisórias  necessárias para dar suporte aos serviços previstos , tais como ; escritório , sanitários , materiais de construção e ferramentaria , água , energia  elétrica, etc...

Obs 01 :   As  placas de obras deverão ser colocada pela contratada  juntamente com a instalação do canteiro de obras . A placa  terá  as  dimensões  de  2,00 x 4,00 m e os dizeres  e  arte ( modelo )  será   fornecido  pela  administração municipal. Deverá  ser  colocado  também  a  placa  do  engenheiro , em  atendimento  ao  CREA .

01

02   FUNDAÇÕES :

Será   de  vigas    baldrame   20   x   30    cm  , blocos   de    concreto  armado ,  brocas   com  profundidade  mínima  de  4,00 metros ( COMPLETA ) ,  até  encontrar  solo  firme ,  conforme     normas  técnicas da ABNT e solicitações de carga.

A alvenaria  de  embasamento  será  executada  com  tijolos  do  tipo maciço .

03   IMPERMEABILIZAÇÃO :

03.01 - No coroamento do alicerce haverá aplicação  de  material  hidrofugo (  na massa  e  na pintura )

03.02 - Nos  pisos  em  contato  com  o  solo, haverá camada de concreto magro na espessura de  0.06 cm , sobre lastro de  brita.

04   ESTRUTURA  :

A  estrutura desta edificação será constituída pelas paredes, colunas de concreto armado ,  vigas de concreto armado ,vergas  e  cintamentos  , conforme   solicitações  de  carga ,  Conforme  normas  da ABNT  .

05   ALVENARIA  :

As paredes serão de blocos  de  concreto de 14 x 19 x 39  , assentadas com argamassa de cal e areia.

06   FORRO  :

Será empregado em  toda  a  edificação forro de laje pré fabricada intereixo – 38 cm  ,  conforme especificações do fabricante , com beiral de 0,80 m , providos   de   calhas   e   condutores     conforme   o   projeto .

Obs : Na  varanda e  beirais  serão  empregados  forro  de  laje pré fabricada..

07   COBERTURA  :

07.01 - Telha de barro , tipo  romana  de  1. Qualidade  , extra “ A “.

07.02 - Estrutura em madeira de  lei  tratada conforme normas da  ABNT

07.03 – Colocação de calhas  ( corte 40 e chapa 26 ) , condutores de 3” em chapa galvanizada  n. 26  , desenvolvimento 75 mm ( 3 “ ) e  rufos corte ( vide projeto )

08   INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS  :

08.01 - Água  Fria  :  o   prédio  será  abastecido  por   ramal   derivado  da   Rede   Pública   de abastecimento .

Haverá 01 Reservatórios   de  15.000 litros  externo , de   acordo   com   o   projeto   de implantação  toda  rede  interna será  de  PVC.

08.02 - Esgotos :  serão  despejados  na Rede Pública através de tubos de PVC, com diâmetro de 100 mm e declividade mínima de 2 % .

08.03 - As águas de lavagem  dos  pisos  internos serão coletadas  e encaminhadas para despejo  na via pública.

02

08.04 - O  projeto  hidro sanitário deverá  ser  elaborado  e  executado  pela  construtora  ganhadora , com a  devida  ART  recolhida  e  aprovado  pela  administração  municipal. .

09   INSTALAÇÃO ELÉTRICA  :

09.01 - Todos  os  compartimentos  terão  pontos  de  luz  no  teto e sobre pias e bancadas  e  paredes  providas  de disjuntores e alimentados por circuítos próprios. Conforme  exigências  da  concessionária  local  e normas .

Obs : O  projeto  de  elétrica e de para - raios deverá  ser  elaborado  e  executado  pela  construtora  ganhadora , com a  devida  ART  recolhida  e  aprovado  pela  administração  municipal.

10    REVESTIMENTOS :

10.01 - Revestimento   interno   com   emboço  e  reboco  com  argamassa  de  cal  e  areia   com acabamento, sobre  chapisco , na ampliação de sala de espera e adequação da existente , sala para reuniões , sala de recepção  e circulação .

10.02 - Revestimento  até altura de 3,00 m ,  sala de hidratação , pré  consulta , vacina , farmácia , sala de odonto , consultório médico e wc , wc funcionários , wc(s) e ante câmaras , wc adaptado para deficiente físico  , sala de ACS , copa , área de serviço , sala de materiais ,  sanitário masculino , sanitário  feminino , consultório de enfermagem  e wc ,  coletores de lixo biológico ( vide projeto ) .

10.03 - Revestimentos externo com argamassa de cal e areia , traço 1:4.

10.04 - Será colocado  em  todos  os “cantos vivos” , cantoneira de alumínio.

11   PISOS  E  PAVIMENTAÇÃO  :

11.01 - Piso porcelanato  no  prédio  todo , tipo  ante  derrapante , PEI  5 de 1. Linha hospitalar , tamanho de 0,52 x 052 cm  de  base  branca em argamassa cimento colante.

11.02 - Será  executado rampas em todos os acessos  de portas externas, de forma a permitir a acessibilidade de portadores de deficiência .( desnível admissível  de no máximo 1,5 cm ).

11.03 – Calçamento externo perimetral a edificação e “jardim”( área de iluminação e ventilação )  com 1,20 m de largura com bloquete . ( intertravado de concreto )

11.04 - Calçamento em toda a área livre com piso intertravado de concreto

Obs : Deverá  ser seguido as cotas descritas em projeto.

12   ESQUADRIAS  :

12.01 - Portas externas : de ferro e terão básculas que permitem ventilação e iluminação.

12.02 - Portas internas : serão de madeira desempenada, revestida com fórmica colorida na cor bege e azul e  todas  as portas terão adesivos com a identificação de sua utilização ( ex : consultório , indicação de sanitário para deficiente e etc.) , além de plaqueta  nas dimensões de 0,40  x  0,15 m  a  ser  fixado  na  perpendicular  às  portas

12.03 - Venezianas : serão de ferro perfilados com colocação de vidros com massa nas duas  faces e vidros mini boreal.

Obs : todas  as  esquadrias  serão  completas , munidas de dobradiças , fechaduras de  acordo  com  sua  utilização , etc.

03

Na  cozinha e  despensa serão colocados tela tipo mosquiteiro.

As portas da salas de aula serão munidas de  visor de 15 x 60 cm com moldura para colocação de vidro  mini boreal  e  vidro .( vide detalhe das portas no projeto ).

13   PINTURA  :

13.01 – Pintura  externa  :    lixar  todas  as  superfícies  a  serem  pintadas

pintar com  01 demão  de  selador  acrílico

pintar com  01 demão  de  selador  preparador  de  parede

pintar com  02 demãos de tinta  latéx acrílico colorida.

13.02 – Pintura  interna  :     lixar  todas  as  superfícies  a  serem  pintadas

pintar com  01 demão  de  selador  acrílico

pintar com  02 demãos de tinta  latéx acrílico branco  gelo

13.03 – Barrado             :     pintar com  02 demãos de tinta  esmalte  sintético

( a  cor  deverá  ser  definida  pela  administração  municipal )

13. 04 – Pintura / madeira :  lixar  todas  as  superfícies

pintar com  01 demão de selador de madeira

pintar com  02 demãos  de  esmalte  sintético.

13.05 – Pintura / ferragem :  pintar  com  fundo  ante  corrosivo zarcão

pintar  com 02 demãos de esmalte sintético colorido.

13.06 – Pintura / calhas e condutores : pintar  com  fundo  ante  corrosivo zarcão

pintar  com 02 demãos de esmalte sintético colorido.

Obs:  nas  paredes  internas  de  toda a  obra  será  executado  um  barrado  a  óleo  na  altura  de  2,10 m , inclusive  na área de circulação , sala de reuniões   e varanda ( exceto onde  for  previsto revestimentos )

Obs 2 : Todas as superfícies antes de serem pintadas serão amaciadas com massa corrida , inclusive o forro e portas.

Todas  as  cores  serão  definidas  pela   Administração  Municipal  .

14   LIMPEZA  :

Toda a edificação antes de ser habitada será limpa com lavagem de vidros , pisos e azulejos.

15   OUTROS  :

15.01 - Vidros : serão comuns , tipo miniboreal  na espessura de 03 mm .

15.02 - Ventilação : todos os compartimentos terão abertura para o exterior, garantindo ventilação e iluminação com dimensão compatível  com a Lei Estadual .

15.03 - As águas pluviais não serão lançadas na rede pública.

15.04 - O coeficiente de aproveitamento está de acordo com a Lei Vigente.

15.05 - O  projeto  atenderá a Lei n. 2.746/96, que dispõe sobre a colocação de caixas receptoras  de  correspondência.

15.06 – Será  executado  todo  o  contra  piso  da  obra  na  espessura  de  6,00 cm

15.07 – Colocação de três mastros de bandeira sobre base de concreto , padrão Prefeitura

04

Municipal de Pirassununga.

15. 08 – Substituição do alambrado de fronte ao prédio por grade tipo metalon e respectivos portões.

CONSIDERAÇÕES  ESPECÍFICAS

- PLACA  DE  OBRA  : terá  as  dimensões  de  4,00 x 2,00 metros e  os  dizeres  serão  fornecidos  pela  prefeitura  municipal.

A  sua  instalação  será  por  conta  da  contratada  em   local  determinado  pela  administração  municipal, e deverá  ser  colocada  no  momento  da  instalação do canteiro.

- SANITÁRIO  DE  DEFICIENTE  FÍSICO : atenderá  a  todas  as  normas  vigentes  para  as  adaptações  necessárias  para  o  melhor  funcionamento  ao  usuário . A  seguir  segue  em  anexo , normas  retiradas  do  Manual  de  recepção  e  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiência ...para  orientação ,  inclusive , para  as devidas  sinalizações  .

Nota 1 : Será  admissível  no  máximo  1,5 cm  de  degrau  entre  os  possíveis  desníveis  entre pisos  e  rampas

Nota 2 : será  colocado  em  todas  as  portas  e  ou  acessos ,rampas  para  deficientes  físicos.

  - REVESTIMENTO  CERÂMICO : será  executado  sobre  o  emboco , até  a  altura  de  3,00 m , com  revestimento cerâmico PI 4   extra  “ A “ , de  1. qualidade . Em  todos  os  cantos  vivos , ou  em  quina , será  colocado  cantoneiras  em  alumínio.

  - TORNEIRA  : será  colocado  uma  torneira  para  lavagem  dos  pisos próximo  a bancada  da  pia.

  - CHUVEIRO : será colocado um chuveiro , ducha higiênica e acessórios , conforme solicitação da norma NBR 9050 , figura 128 , 129 e 130.

  - BANCADA  DE  GRANITO : será  colocado  uma  bancada  de  granito com  cuba  em cerâmica , munido de  sifão  e torneira  cromada  com  acionamento por  sensor  de presença  e  barra  conforme  manual  em  anexo ( NBR 9050).

  - PONTO  DE  LUZ  NO  TETO :  também  acionada  por  sensor  de  presença  e  “timer”, e  também  será  colocado  interruptor  convencional.

  - ESPELHO INCLINADO  :  será  colocado   um  espelho  , com  moldura  , sobre  a  bancada  de  pia , na  parede  com  as  dimensões  de  0,60 x 0,80 m , e  deverá  ser  colocada  de  forma  inclinada  , de  modo  que  alguém de  cadeiras  de    rodas  possa  se  ver  no  espelho.( vide

NBR 9050 )

  - BACIA  SANITÁRIA :  será  colocado  sobre  plataforma  revestida  em  cerâmica , uma bacia  sanitária  na  cor  branca  de  1. Qualidade , extra “ A “ , de  forma  a  atingir  a altura  definida  no manual  a  seguir. Deverá  ser  munida  de  acentos  almofadados , papeleira , além  das  barras  de  apoio cromadas  e  sistema  de  acionamento da  válvula

adequado.

05

  - BARRAS  DE  APOIO : será  colocado  próxima  ao  vaso  sanitário , pia e chuveiro, barras conforme  figura 128 , 129 e 130 , da NBR 9050.

- CASA  DE  COMPRESSOR :  será  executado  uma  casa  para  abrigar  UM COMPRESSOR E  SUAS  DEVIDAS LIGAÇÕES  , conforme  norma  da  ABNT  e  projeto  de  implantação e planilha orçamentária.

4.  BALCÃO  DE  SECRETARIA  e  SALA DOS AGENTES :  será   colocado  balcões  de  granito  , conforme  medidas descritas  em  projeto  munidos  de  portas  de  enrolar , padrão FDE.

5. SALAS   DE   REUNIÕES :  terão  pisos  de  porcelanato  ante  derrapante  extra “ A “ , de 1. Qualidade , PEI 4 ou 5 , com  rampas  em  cerâmica  para  facilitar  o  acesso  de  cadeiras  de  rodas.

Será  previsto  a  colocação de dois ventiladores ,de  parede sobre o  quadro branco ,conforme medidas em planta e modelo FDE .

OBS : SERÁ PREVISTO A COLOCAÇÃO DE TODOS OS VENTILADORES FORNECIDOS PELA PREFEITURA, PELA CONTRATADA.

OBS 1 : SERÁ PREVISTO TORNEIRAS DE JARDIM PARA CADA LIXEIRA DE LIXO BIOLÓGICO. ( SERÁ EFETUADO ATERRO ESTERNO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LIXEIRAS ( CONFORME COTAS DE PROJETO ).

OBSERVAÇÕES  GERAIS :

FAZEM  PARTE  INTEGRANTE  DESTE  MEMORIAL  DESCRITIVO , O PROJETO  , A  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA  E  O  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

QUALQUER  DÚVIDA  SERÁ  SANADA  PELA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  , ATRAVÉS  DE  SUA  EQUIPE  TÉCNICA .

Pirassununga , 24 de fevereiro de 2.012

_______________________________         ______________________________

AUTOR  DO  PROJETO                             PROPRIETÁRIO :

ARQ. JOSÉ LUIZ P. DE GODOY JR.         PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

C.R.E.A. - SP n. 523.043/D                          PIRASSUNUNGA

PREFEITO  MUNICIPAL

ADEMIR  ALVES  LINDO

06