MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA :  PROJETO PARA  COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE  DA  FAMÍLIA

ENDEREÇO :     RUA SIQUEIRA CAMPOS nº 1683

BAIRRO : CENTRO-  PIRASSUNUNGA - SP

# PROPRIETÁRIO : PREFEITURA   MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

INSC. CAD.  -  6887. 01.008.002.00-3

CONSIDERAÇÕES   GERAIS  DA  OBRA :

Objeto da Obra :  o objeto desta obra consta de COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  contempla a resolução -119 de 14.11.2013 , habilitando o Município de Pirassununga a receber recursos referentes ao Programa Qualis UBS- Fase II. Publicado no Diário Oficial 15/11/2013 paginas 46 e 47,  contendo :

- REFORMA AMBIENTES INTERNOS:

- 2 WC adaptado – NBR 9050

- 2 WC públicos

- 2 WC para funcionários.

- 1 Sanitário para Sala de Coleta

- 1 WC para Sala de ACS

- Consultório médico

- Sala de vacinas

- Sala de ACS

- Recepção

- Adminsitração

- Inalação

- Material Esterilizado

- Sala de Curativo

- Sala de Coleta

- Pré-Consulta, Medicação.

- Depósito de materiais

- Material Expurgo

- Copa

- DML

- Depósito de lixo

- ADEQUAÇÃO DA FACHADA:

- Término do gradil no alinhamento do terreno

- Rampas de acesso.

- Reforma da fachada.

- ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA E COBERTURA:

- Emboçamento de cumeeiras de telhas de barro.

- Montagem de Estrutura Metálica com cobertura nos fundos com material existente.

- ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- Colocação de nova fiação e circuitos.

- Adequação as novas demandas de energia.

- Padrão de entrada conforme normas ELEKTRO.

- REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- Interligação da Caixa d'agua metálica com rede interna.

- Término dos ramais de agua e esgoto.

- Assentamento/Complementação de todas as peças sanitárias e acessórios.

DESCRITIVO:

O terreno  onde se encontra a USF tem metragem de 778,83 m²,  com área total de  construção  de 404,27 m²,  em estilo Neo Colonial, construída na década de 1950, e depois de várias adequações para atender as várias demandas Municipais possui marcas de desgaste e necessidade urgente de reparos.

A complementação da reforma se constitui dos seguintes itens:

01   ALVENARIA  :

Os vãos de  paredes serão de blocos  de  concreto de 14 x 19 x 39,  assentadas com argamassa de cal e areia. (complementação de vãos de parede existente).

02   FORRO  :

Será removido forro de PVC existente e colocação de forro de gesso conforme planilha e  conforme normas técnicas.

06   COBERTURA:

Emboçamento de cumeeiras em telha cerâmica de  1. Qualidade  , extra “ A “.

Montagem de estrutura metálica com cobertura em telhas galvanizadas. Toda fixação, mão de obra para montagem e substituição/reposição de materiais necessários para a execução dos serviços estão a cargo da Contratada.

07   INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS  :

- Água  Fria  :  o   prédio  será  abastecido  por   ramal   derivado  da   Rede   Pública   de abastecimento .

- O  Reservatório metálico existente externo deverá ser interligado entre rede publica e prédio, de   acordo   com   o   projeto   de implantação  toda  rede  interna será  de  PVC.

- Esgotos:  serão  despejados  na Rede Pública através de tubos de PVC, com diâmetro de 100 mm e declividade mínima de 2 % .

- As águas de lavagem  dos  pisos  internos serão coletadas  e encaminhadas para despejo  na via pública.

- O assentamento/instalação das peças sanitárias deverão ser procedidas conforme normas técnicas e de acordo com a planilha orçamentária, lembrando que existe no local algumas peças sanitárias relacionadas na referida planilha.

- Toda ligação hidro sanitária deverá  obedecer os pontos já executados e todas peças sanitárias serão fornecidas e instaladas   pela  empresa contratada, com a  devida  ART  recolhida  e  aprovado  pela  administração  municipal. .

08   INSTALAÇÃO ELÉTRICA  :

- Todos  os  compartimentos  terão  pontos  de  luz  no  teto e sobre pias e bancadas  e  paredes  providas  de disjuntores e alimentados por circuitos  próprios.

- Conforme  exigências  da  concessionária  local  e normas .

Obs : O  projeto  de  elétrica deverá  ser  executado na íntegra  pela  CONTRATADA, conforme  projeto fornecido pela  administração  municipal.

09    REVESTIMENTOS :

- Revestimento   interno   com   emboço  e  reboco  com  argamassa  de  cal  e  areia   com acabamento, sobre  chapisco , na ampliação de sala de espera e adequação da existente , sala para reuniões , sala de recepção  e circulação .

- Revestimento  até altura de 3,00 m ,  sala de nebulização , pré  consulta , vacina , farmácia , sala de odonto , consultório médico e wc , wc funcionários , wc(s) e ante câmaras , wc adaptado para deficiente físico  , sala de ACS , copa , lavanderia , sala de materiais ,  sanitário masculino , sanitário  feminino , consultório de enfermagem  e wc ,  coletores de lixo biológico.

-Revestimentos externo com argamassa de cal e areia , traço 1:4.

10   PISOS  E  PAVIMENTAÇÃO  :

– Complementação de piso tipo cerâmico e complementação de piso em granito existente  conforme cômodos, assentados em argamassa cimento colante

- Será  executado rampas em concreto  em  todos os acessos  e portas , de forma a não impedir a acessibilidade de portadores de necessidades especiais .

- Área externa perimetral a edificação e “jardim com bloquete – (intertravado de concreto )

Obs : Deverá  ser seguido as cotas descritas em projeto.

11   ESQUADRIAS  :

- Portas externas : de ferro e terão básculas que permitem ventilação e iluminação.

- Portas internas : serão de madeira para pintura;

- Venezianas : serão de ferro perfilados com colocação de vidros com massa nas duas  faces e vidros fantasia.

Obs : todas  as  esquadrias  serão  completas , munidas de dobradiças , fechaduras de  acordo  com  sua  utilização , etc.

12   PINTURA  :

13.01 – Pintura  externa  :    lixar  todas  as  superfícies  a  serem  pintadas

pintar com  01 demão  de  selador  acrílico

pintar com  01 demão  de  selador  preparador  de  parede

pintar com  02 demãos de tinta  latéx acrílico colorida.

13.02 – Pintura  interna  :     lixar  todas  as  superfícies  a  serem  pintadas

pintar com  01 demão  de  selador  acrílico

pintar com  02 demãos de tinta  latéx acrílico branco  gelo

13.03 – Barrado             :     pintar com  02 demãos de tinta  esmalte  sintético

( a  cor  deverá  ser  definida  pela  administração  municipal )

13. 04 – Pintura / madeira :  lixar  todas  as  superfícies

pintar com  01 demão de selador de madeira

pintar com  02 demãos  de  esmalte  sintético.

13.05 – Pintura / ferragem :  pintar  com  fundo  ante  corrosivo zarcão

pintar  com 02 demãos de esmalte sintético colorido.

13.06 – Pintura / calhas e condutores : pintar  com  fundo  ante  corrosivo zarcão

pintar  com 02 demãos de esmalte sintético colorido.

Obs 1:  nas  paredes  internas  de  toda a  obra  será  executado  um  barrado  a  óleo  na  altura  de  2,10 m ,

Obs 2 : Todas as superfícies antes de serem pintadas serão amaciadas com massa corrida , inclusive o forro.

Todas  as  cores  serão  definidas  pela   Administração  Municipal  .

13   LIMPEZA  :

Toda a edificação antes de ser habitada será limpa com  lavagem de vidros , pisos e azulejos.

14   OUTROS  :

- Vidros : serão tipo fantasia local  na espessura de 04 mm .

- Ventilação : todos os compartimentos terão abertura para o exterior, garantindo ventilação e iluminação com dimensão compatível  com a Lei Estadual .

- As águas pluviais não serão lançadas na rede  coletora de esgoto.

CONSIDERAÇÕES  ESPECÍFICAS

- PLACA  DE  OBRA  : terá  as  dimensões  mínimas do modelo do Governo Estadual e  os  dizeres  serão  fornecidos  pela  prefeitura  municipal.

A  sua  instalação  será  por  conta  da  contratada  em   local  determinado  pela  administração  municipal, e deverá  ser  colocada  no  momento  da  instalação do canteiro.

Pirassununga , 17 de fevereiro de 2017.